TS-620   浊度仪

| 性能特点 - 液晶宽屏，多参数同屏显示； - 内置气泡消除系统，提高测量精度和稳定性； - 精度高，重复性好，抗干扰能力强； - 清洗维护非常简单，校正方便； - 可以通过对比法做现场校准； - 安装方式多样性，投入式、流通式； - 应用领域 自来水厂：水库、水井、清水池、滤前、滤后、沉淀和出水厂的浊度监测。 工业过程：生产循环用水、循环水等水质监测。 污水处理：进水口、排水口水质监测。 |  |
| --- | --- |

| - 测试性能 测量范围：低浊度(0-0.5)5~400NTU 高浊度(0-5)~5000NTU 精 确 度：±%5FS 10NTU 以内时误差不大于1NTU 分 辨 率：低浊度0.01NTU、高浊度0.1 NTU 标 定：标准液标定或现场对比校验 显 示：LCD液晶显示 - 信号输出 模拟输出：4～20mA（四线制），最大负载750 开关输出：2组可编程继电器，可设置为报警功能 和定时功能；容量为AC230V，2A 数字接口：RS485（ModBus协议） - 供 电 供电电源：AC220V10%，50Hz（可选DC 24V） | 物理性能 材 质：变送器：PC 传感器：流通式为 ABS 投入式为316不锈钢 过程连接：流通式为壁挂式安装 外型尺寸：242*184*135（长*宽*高） 线缆长度：10米标配（可延长） 环境性能 防护等级：变送器 IP65 传感器 流通式IP65 / 投入式IP68 工作温度：变送器 -20~55℃ 传感器 低浊度0~60℃ 高浊度0~40℃ 环境湿度：相对湿度≤85% 过程压力：≤0.3MPa（投入式） |
| --- | --- |